# Бюджетное  учреждение Омской области

# дополнительного образования

# «Омская областная станция юных техников»

Обеспечение безаварийного разделения ступеней

моделей-копий ракет

Автор: Кулеев Равиль Рустамович, обучающийся ракетомодельной лаборатории БУ ДО «Омская областная СЮТ»

Руководитель: Рыбин Александр Николаевич, педагог дополнительного образования БУ ДО «Омская областная СЮТ»

г. Омск, 2016

Оглавление

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | 3 |
|  | Введение | 3 |
| 1. | Основная часть | 4 |
| 1.1. | Создание рабочих чертежей модели | 6 |
| 1.2. | Система спасения ступеней | 6 |
| 1.3. | Практические советы изготовления модели-копии ракеты | 9 |
| 1.4. | Стартовое оборудование | 10 |
| 1.5. | Летные испытания модели | 10 |
| 1.6. | Расчет устойчивости полета модели-копии ракеты | 12 |
| 1.7. | Характеристика готовой модели-копии ракеты «AELOUS» | 12 |
| 2. | Заключение | 15 |
|  | Список литературы | 16 |
|  | Приложения | 17 |

Аннотация

Ракетомодельный спорт — один из видов технического спорта, в котором участники соревнуются в конструировании, изготовлении, организации запуска моделей ракет. Для участия в соревнованиях изготавливаются модели, максимально передающие особенности конструкции прототипа.

Для того чтобы создать модели, обучающиеся должны обладать не только знаниями технологии изготовления моделей, но и сведениями по истории развития летательных аппаратов, т.е. «добывать» информацию самостоятельно в форме исследовательской работы. В лаборатории ракетомоделирования Омской областной станции юных техников создана уникальная атмосфера, позволяющая заниматься не только изучением, конструированием и изготовлением моделей ракет, но и подготовкой к увлекательным и зрелищным соревнованиям, где и проходит основная презентация кропотливой работы.

Введение

Из всех категорий моделей ракет соревнования с моделями-копиями самые зрелищные. В соревнованиях этой категории участвуют модели, которые являются копиями существующих ракет, управляемых снарядов и космических летательных аппаратов.

Перед полетом модели-копии проходят стендовую оценку, во время которой проверяют масштаб и качество изготовления. После выполнения программы полета происходит подсчет очков. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных за стендовую оценку и за лучший результат полета.

Как правило, модели, должны обладать не только отличными стендовыми показателями, но и техническими характеристиками, позволяющими демонстрировать устойчивые положительные результаты запуска ракеты со стартовой площадки и полета во время соревнований. Обеспечить надежную и безаварийную посадку моделей ракет, а, следовательно, безопасность разделяющихся ступеней, удается крайне редко.

Актуальность представленной темы обусловлена не только значимостью сохранения изготовленных моделей и штатного разделения ступеней, но и отсутствием разработок по данному вопросу.

Цель данной работы: изготовить модель-копию ракеты, обладающей свойством штатной и безаварийной посадки.

Задачи:

- рассмотреть существующие конструкции ракет;

- определить возможные варианты системы спасения ступеней ракет;

- проанализировать конструкции ракет на предмет надежности системы спасения и трудоемкости выполнения;

- осуществить выбор модели-копии  для изготовления;

- изготовить рабочие чертежи;

- создать действующую модель-копию ракеты;

- провести испытания изготовленной модели-копии;

- рассмотреть возможность дальнейшей модернизации схемы.

  - Объект исследования: безопасность разделяющихся ступеней моделей копий ракет.

  - Предмет система разделения двухступенчатых моделей ракет.

- Основная часть

Старт, работа ступеней, ускорителя и всех остальных систем – все это должно быть выполнено так же,  как и у ракеты – прототипа.

Для выбора модели прототипа ракеты я изучил существующие конструкции ракет:

| № | Название | Технические характеристики | Трудоемкость | Стоимость модели прототипа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ракета-носитель «Восток» (индекс 8к72) | 3-х ступенчатая, вес 287 т, длина 38,36 м, размах по воздушным рулям 10,3 м. | 1. Центральный блок, 2. 4 ускорителя, 3. много деталировки | 5000 руб. |
| 2. | Ракета-носитель «Зенит-2» (индекс 11к77) | 3-х ступенчатая, вес 459 т, длина 57 м, диаметр 3,9 м | 1. Много деталировки, 2. сложная покраска, 3. нет стабилизаторов, 4. сложная подготовка к полету | 3000 руб. |
| 3. | Метеорологическая ракета “AELOUS” | 2-х ступенчатая, длина 6,4 м, вес 508 кг, диаметр 1 ступени 0,42 м, диаметр 2 ступени 0,23 м | 1. Разные диаметры ступеней, 2. необходим переходный модуль 3. нужен спецотсек для парашюта 1 ступени. | 2000 руб. |

Стоимость модели прототипа была определена исходя из следующих параметров:

- Необходимого количества технологического оборудования, изготовленного по оригинальным чертежам, а именно: оправки, формы, шаблоны и т.п.

- Номенклатура используемых материалов определялась их прочностными характеристиками в условиях повышенных нагрузок и температур.

Сопоставив технические характеристики, сложность изготовления, материальные затраты, мы остановились на копии ракеты – зонда «AELOUS», не только из-за красивой, динамичной формы, но и потому что:

– минимальны затраты рабочего времени на изготовление модели,

– трудоемкость выполнения, которая зависит от сложности конструкции модели и алгоритма подготовки к пуску оптимальна для конструкции, способной выполнить летную программу.

Было учтено и наличие:

– модельных ракетных двигателей (МРД) для комплектации ступеней;

– всех необходимых материалов для изготовления модели-копии ракеты;

– опыта создания летающих 2-х ступенчатых моделей-копий ракет.

При недостаточном производстве модельных ракетных двигателей (далее МРД) был выбран двухступенчатый вариант с использованием по одному двигателю в каждой ступени.

  - Создание рабочих чертежей модели

В процессе работы была изучена имеющаяся на эту тему литература, определены технические параметры будущей модели, материалы, выбраны технологии изготовления и сборки.

Для работы над чертежами модели-копии мы использовали материал, опубликованный в журнале «Modelarz» (№ 3, 1973).

После проработки компоновочных решений были самостоятельно изготовлены рабочие чертежи модели (Рис. 1).

1.2 Система спасения ступеней

Для формирования системы спасения ступеней были предложены  и рассмотрены следующие варианты:

- создать разделяющийся на  части  корпус  первой ступени;

- поместить парашют в специальный контейнер, вклеенный в корпус ракеты. Раскрытие парашюта  произойдет после отстрела;

- сконструировать на I ступени парашютный отсек с выбросом парашюта в противоположную сторону движения ракеты.

В связи с тем, что диаметр второй ступени небольшого размера, было решено разместить систему спасения первой ступени  в специальном отсеке самой ступени.

После окончательной проработки рабочий чертеж модели копии выглядит следующим образом:

.

Рис. 1. Двухступенчатая модель – копия ракеты «AELOUS»

- Двигатель первой ступени.

- Двигатель второй ступени.

- Обтекатель.

- Огневод.

- Коллектор.

- Пыж.

- Парашют.

- Стабилизатор первой ступени.

- Стабилизатор второй ступени.

- Пыж.

11 Парашют второй ступени.

Разработанная и созданная нами системы спасения первой ступени работает таким образом (см. чертеж  модели –копии):

После окончания работы  основного заряда двигателя МРД 20 (позиция 1) происходит воспламенение вышибного заряда. Пороховые газы в коллекторе (позиция 5) разделяются на два потока. Первый идет на запуск второй ступени по огневоду (позиция 4), второй поток – на выброс парашюта (позиция 7). Размеры проходных сечений определялись экспериментальным путем.

Аналогов спасения моделей-копий по такому принципу нет.

Спасение второй ступени обычное. После окончания работы двигателя МРД 10 - (позиция 2) срабатывает вышибной заряд, выбрасывается парашют (позиция 11) и отделяется обтекатель (позиция 3). Затем обе ступени плавно опускаются на парашютах. В таб. 1. Приведена Схема полета модели-копии

Рис. 2. Схема распределения газовых потоков.

1.3 Практические  советы изготовления модели-копии ракеты:

- корпус первой  ступени изготавливается на оправке диаметром 56 мм, а  второй ступени диаметром 31 мм из двух слоев стеклоткани толщиной 0,3 миллиметра;

- переходная втулка и головной обтекатель вытачиваются из липы на токарном станке. Стабилизаторы первой и второй ступени изготавливаются из липовых пластин;

- парашюты выполнены из металлизированной лавсановой пленки;

- необходимо аккуратно укладывать парашют и его не следует обматывать стропами;

- «горячие узлы» двигательного отсека, то есть коллектор и огневоды, изготавливаются из углетканных материалов и тонкостенных алюминиевых трубок. Эти изменения увеличивают полетный ресурс модели в два раза.

- после сборки модель шпаклюют, после высыхания шпаклевки зачищают наждачной бумагой;

- окраска требует особой аккуратности. Сначала наносится белая краска, затем, закрыв окрашенные места липкой лентой, наносится красная.

1.4  Стартовое оборудование

- пусковое устройство;

- пульт управления;

- соединительные провода и воспламенитель.

1.5 Летные  испытания модели.

Модель-копия ракеты участвовала в испытательных полетах.  Было совершено пять зачетных полетов.

Таб. 1. Схема полета модели-копии

|  | Старт модели. |
| --- | --- |
|  | Полет модели. |
|  | Второе разделение. Выброс парашюта второй ступени и парашюта спасаемого головного обтекателя. |
|  | Парашютируемый спуск второй ступени и головного обтекателя. |

При доработке конструкции модели были опробованы:

- огневоды и коллекторы с диаметрами 5-7 мм,

- изготовленные из стеклоткани, углеволокна, тонкостенных дюралевых  трубок.

- вес вышибного заряда первой ступени изменялся от 1,0 до 1,5  величины стандартной навески дымного пороха.

После проведенных экспериментов были определены оптимальный диаметр огневой трубки -6мм и количество вышибного заряда -1,3 величины стандартной навески дымного пороха.

1.6. Расчет устойчивости полета модели-копии ракеты представлен на рис. 3.

1.7. Характеристика готовой модели-копии ракеты «AELOUS» представлена на рис.4.

Масштаб 1:7;

Двигатель первой ступени – МРД 20 – 10 – 0;

Двигатель второй ступени – МРД 10 – 10 – 7;

Аэродинамические стабилизаторы -8  шт;

Головной обтекатель -1 шт;

Диаметр корпуса первой ступени -58 мм;

Диаметр корпуса второй ступени - 33 мм;

Толщина корпуса 0,6 мм

Модель обладает хорошими летными характеристиками. Данная модель может быть использована  для участия  в ракетомодельных  соревнованиях класса S – 7 на реализм полета.

Рис. 3.  Расчет устойчивости полета модели-копии ракеты

Рис.4. Характеристика готовой модели-копии ракеты «AELOUS»

3. Заключение

Т В процессе работы над прототипом, нами были проведены следующие этапы:

- Проведен сравнительный анализ 3 моделей ракет и осуществлен выбор прототипа для изготовления модели.

- Разработаны чертежи копии ракеты – зонда «AELOUS».

- Изготовлен летающий экземпляр модели – копии ракеты – зонда «AELOUS».

- Проведены запуски ракеты.

- Произведена корректировка и доработка горячих узлов системы разделения модели первой ступени.

- В результате проделанной работы нами была разработана и создана конструкция, обеспечивающая безопасное разделение ступеней и безаварийную посадку.

- Запуски ракеты, доработанной нами, прошли без замечаний. Старт модели аналогичен прототипу. Разделение ступеней и их спасение происходит по программе. Отделение головного обтекателя и его спасение так же происходит без сбоев.

Созданная система работает надежно, модель – копия успешно летает. Фото изготовленной модели представлены в приложениях № 1-5.

Список литературы

- Гаевский О.К. Авиамоделирование. М. ДОСААФ, 1964 г.

- Костенко В.И., Столяров Ю.С. Модель и машина. М. ДОСААФ, 1981 г.

- Костенко В.И., Столяров Ю.С. Мир модели. М. ДОСААФ, 1986г.

- Лети модель. Сборник. Сост. М.С. Лебединский. Под редакцией общ. Ред. Б.Л. Симакова, М. ДОСААФ, 1970 г.

- Рожков В.С. Спортивные модели ракет. М. ДОСААФ, 1984 г.

- Энциклопедический словарь юного техника. Сост. Б.В. Зубков, С.В. Чумаков. М. М. Педагогика. 1980 г.

- Журнал «Modelarz» (№ 3, 1973).

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ (В поиске ввести: 1. Восток ракета-носитель; 2. Зенит-2 ракета-носитель)

- www.bwbooks.net

- https://masteraero.ru

Приложение № 1

Общий вид двухступенчатой модели-копии ракеты «AEOLUS»

Приложение № 2

Вид двухступенчатой модели-копии ракеты «AEOLUS», разделенной на ступени с извлеченной системой спасения.

Приложение № 3

Первая ступень  модели-копии ракеты «AEOLUS», с извлеченным двигательным и парашютным блоком.

Приложение № 4

Вид первой ступени двухступенчатой модели-копии ракеты «AEOLUS» с извлеченным огневым блоком

Приложение № 5

Вид на хвостовую часть двухступенчатой модели-копии ракеты «AEOLUS»