МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей Ростовской области

"ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ"

На правах рукописи

Аппарат с вертикальным взлётом и посадкой

Автор:

Кожухов Владислав Витальевич, 11 класс «В»,

МБОУ г. Ростов-на-Дону «Гимназия №36»

Научный руководитель:

Коц А.А.,

заслуженный учитель России

Ростов-на-Дону, 2016

Содержание

1  Введение	5

1.1 Актуальность и новизна исследования	7

1.2 Вопрос исследования	8

1.2.1. Объект и предмет исследования	8

1.3 Цель работы и задачи	9

1.4 Гипотеза	9

1.5 Методы исследования	9

1.6 Технические требования	9

1.7 План  исследования	10

1.8 Теоретическая и практическая значимость работы	11

1.9 Апробация и структура работы	11

2 Разработка модели летательного аппарата	12

2.1 Принцип отбора параметров	13

2.2 Профиль полёт БПЛА	14

2.3 Математическая модель	15

3  Технико-экономическое обоснование	17

3.1 Расчет затрат на разработку проекта	17

4  Производство летательного аппарата 	20

4.1 Изготовление модели 1:1	20

5  Испытание летательного аппарата 	21

5.1 Меры безопасности	21

5.2 Компетентность для выполнения полёта	22

5.3 Предварительная и предполётная подготовка	22

6  Вывод	24

7  Заключение	24

7.1 Отличия нашего БПЛА от других	24

7.2 Дальнейшие планы	25

8  Список литературы	26

9  Интернет ресурсы	27

10  Программное обеспечение	27

11  Приложение	28
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Номер	Страница

- Профиль полёт БПЛА	15

- Трёхмерное моделирование полёта над аэродромом	15

- БПЛА в режиме квадрокоптер	16

- БПЛА в режиме самолёт	16

- Компьютерная модель БПЛА	17

- Чертёж БПЛА	17

- Один из этапов изготовления	21

- Каркас	21

- Аппарат с вертикальным  взлётом  и посадкой	21

- Трёхмерная модель наконечника для посадки на грунт	28

- Наконечник для посадки на грунт	28

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Номер	Страница

- Научные центры, разработчики БПЛА с ВВиП	8

- Перспективные проекты	9

- Технические требования к аппарату	11

- Основная заработная плата разработчиков аппарата	19

- Затраты на разработку	20

- Основные лётно-технические характеристики	24

ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ

Номер	Страница

- Классификация БПЛА с ВВиП по количеству моторов	13

- Алгоритм анализа данных	14

- Распределение массы по компонентам БПЛА	22

АННОТАЦИЯ

Проектирование и производство беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА) является социально-значимым направлением для страны и общества в целом.  БПЛА используются для гражданских нужд: мониторинг окружающей среды, контроль над территориями с антропогенными  загрязнениями, наблюдение за погодой, изучение ареалов обитания некоторых видов животных и растений, картографирование, исследования в области сельского хозяйства.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью является разработка БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой, возможностью перехода в горизонтальный полёт.

АПРОБАЦИЯ

Результаты данного исследования обсуждались на расширенном заседании комиссии по авиамоделизму ГБОУ ДОД РО «Областной центр технического творчества учащихся».

Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на следующих научно-практических конференциях: XII-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2015 в рамках фестиваля «От Винта» (Московская область, г. Жуковский, 15-20 августа 2015), всероссийский конкурс «Сокол России» (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 15 января 2016).

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование и производство беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА) является социально-значимым направлением для страны и общества в целом. Благодаря быстрорастущему темпу развития автономных летательных систем, вызванному появлением мощных микропроцессоров, исполнительных устройств и дешёвых компонентов, данная сфера стремительно развивается в последние годы. Частично на этот процесс повлияла нестабильная геополитическая обстановка. Одним из ключевых стимулом  прогресса в  данной отрасли, к сожалению, послужило  успешное использование БПЛА во время военных конфликтов [9].

Однако не стоит забывать об огромном потенциале применения данных комплексов для гражданских нужд: мониторинг окружающей среды, контроль над территориями с антропогенными  загрязнениями, наблюдение за погодой, изучение ареалов обитания некоторых видов животных и растений, картографирование, исследования в области сельского хозяйства.

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для улучшения качества применения БПЛА в данных сферах необходимо увеличение надёжности и простоты использования комплексов. В первую очередь, нужны аппараты, не требующие специальной инфраструктуры для взлёта и посадки, способные выдерживать неблагоприятные воздействия окружающей среды.

Это направление привлекает внимание крупные международные компании. С одной стороны, это ритейлеры, инвестирующие деньги в перспективные инновационные проекты [II]. С другой стороны, это транснациональные публичные корпорации, мечтающие освоить новые  рынки сбыта [I]. Кроме того, во многих научно-исследовательских центрах (см. таблица 1) активно развивается направление вертикального взлёта и посадки (далее ВВиП). Тем не менее, данная область является не до конца изученной. На сегодняшний день существует  несколько полноценных концепций БПЛА с вертикальным взлётом и переходом в горизонтальный полёт (см. таблица 2). Однако их производство требует значительных экономических вложений, они не компактны, не могут осуществлять посадку на неровную поверхность.

Таблица 1 Научные центры, разработчики БПЛА с ВВиП

| Лаборатория университета | Электронные устройства и сенсоры | Программное обеспечение (ПО) |
| --- | --- | --- |
| Массачусетский технологический институт [1;2] | X-Cell 60 Helicopter; ISIS-IMU (100 Гц; дрейф 0,02 градус/минута); Honeywell HPB200A Альтиметр (точность измерения два фута); | QNX Operating System; Оценка состояния – 13-state extended Kalman filter; LQR контроль; |
| Стэнфордский университет [3;4] | Superstar GPS (1 Hz); Yamaha R-Max Helicopter; Litton LN-200 IMU (400 Гц); Novatel RT-2 DGPS; KVH-100 flux-gate compass(5 Гц); | VxWorks Operating System; PD and H∞ контроль; Оценка состояния – 13-state extended Kalman filter; |
| Калифорнийский университет в Беркли [5;6] | Yamaha R-Max & Maxi Joker; Boeing DQI-NP INS/GPS system; Novatel Millen RT-2 DGPS; | VxWorks Operating System |
| Лаборатория реактивного движения (Калифорнийский технологический институт) [7] | Bergen Industrial Helicopter; NovAtel OEM4 DGPS; ISIS IMU; MDL ILM200A laser altimeter; | QNX real-time OS; Оценки движения на основе образа; |

Таблица 2   Перспективные проекты БПЛА с вертикальным взлётом и переходом в горизонтальный полёт

| Название организации | Название проекта | Название аппарата |
| --- | --- | --- |
| Холдинг Alphabet Компания Google X | PROJECT WING | БПЛА M2 [I] (Дата регистрации в FAA: 2 Октября 2015) БПЛА B3 [I] (Дата регистрации в FAA: 7 Октября 2015) |
| Amazon.com, Inc. | AMAZON PRIME AIR | БПЛА PRIME AIR [II] (Дата регистрации в FAA: 1 Марта 2015) |
| Лёвенский католический университет («KU Leuven») | DELIVERY DRONES | БПЛА Vertikul [III] (Данные о регистрации не подтверждены) |

ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ

Возможно ли создать БПЛА (класса Mini), способный вертикально взлетать и садиться, переходить в горизонтальный полёт?

Объект исследования: БПЛА класса мини.

Предмет исследования: переход в горизонтальный полёта.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью является разработка БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой возможностью перехода в горизонтальный полёт.

ЗАДАЧИ

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- Сбор информации о БПЛА с вертикальным взлётом и переходом в горизонтальный полёт

- Создание чертежей модели

- Испытание опытных образцов модели

- Создание полуавтоматического управления

ГИПОТЕЗА

БПЛА может за короткий промежуток времени осуществить посадку в заданном месте, при этом ему не будет нужна взлётно-посадочная полоса.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.	Анализ

2.	Сравнение

3.	Эксперимент

4.	Компьютерное и материальное моделирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для полноценного функционирования в полевых условиях, аппарат должен иметь следующие характеристики (см. Таблица 3).

Таблица 3   Технические требования к аппарату

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средняя скорость полёта | 21 м/с |
| Масса аппарата | 5 100 г |
| Дальность полёта | 15500 м |
| Полезная нагрузка | 1 200 г |
| Размах крыла | 1,6 м |
| Высота полёта | 350 м |
| Температура работы системы | +/-30 ° |
| Цена | 110000 р. |

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ

- Анализ литературы

- Инженерный анализ

- Создание на компьютере тестовой модели крыла

- Создание чертежа

- Профиль полёта

- Создание модели 1:1; испытание летных характеристик

- Отладка и испытание

- Подведение итогов

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается разработке нового вида БПЛА с вертикальным взлётом и переходом в горизонтальный полёт. В ходе исследования показан полный цикл разработки аппарата начиная от стадии идея, и заканчивая выпуском готового прототипа.

Данные и выводы, эмпирический материал, накопленный в ходе исследования, разработанные программы, чертежи, схемы используются на производствах Ростовской области в качестве примеров развития проектного мышления у молодых инженеров.

АПРОБАЦИЯ

Результаты данного исследования обсуждались на расширенном заседании комиссии по авиамоделизму ГБОУ ДОД РО «Областной центр технического творчества учащихся».

Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на следующих научно-практических конференциях: XII-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2015 в рамках фестиваля «От Винта» (Московская область, г. Жуковский, 15-20 августа 2015), всероссийский конкурс «Сокол России» (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 15 января 2016).

СТРУКТУРА РАБОТЫ

Научно-исследовательская работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы, интернет ресурсов, программного обеспечения и приложения.

ГЛАВА I. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

На сегодняшний день существует несколько видов БПЛА с вертикальным взлётом и переходом в горизонтальный полёт. Мы разделили их на следующие группы по количеству моторов (см. схема 1).

Схема 1   Классификация БПЛА с вертикальным взлётом по количеству моторов

С одной стороны, дальность полёта (далее L) зависит от компонентов БПЛА и выражается формулой:

| L=kбатgmfбат∙СLCD∙ηсиловой установки |  |
| --- | --- |

kбат: коэффициент удельной электроотдачи [Джкг]

mfбат: массовая доля эффективности [-]

СL/CD : аэродинамический коэффициент [-]

ηу :  эффективность моторной группы [-]

С другой стороны, дальность полёта становится максимальной, когда аэродинамическое качество максимально, а сопротивление воздуха минимально.

ПРИНЦИП ОТБОРА ПАРАМЕТРОВ

Для достижения поставленной цели было решено разработать алгоритм анализирующий данные, которые влияют на дальность полёта (см. схема 2).

Схема 2   Алгоритм анализа данных

### ПРОФИЛЬ ПОЛЁТ БПЛА

Благодаря данным, рассчитанным по формуле 1, было решено разрабатывать аппарат с четырьмя моторами, расположенными по схеме коптера. Мы приступили к созданию профиля полёта (см. рис.1) и разработали 3D модель полёта нашего аппарата (см. рис.2.)

ЭТАПЫ

- Взлет.  Предполагаемая продолжительность составляет 10-25  секунду, без учёта периода турбулентности.

- Набор высоты. Предполагаемая продолжительность 3 минуты, чтобы  достичь значения 500 м.

- Крейсерский полёт. Время в пути 12 минут

- Снижение. Продолжительность 3 мин.

- Посадка.

Рис.1. Профиль полёт БПЛА

Рис.2. Трёхмерное моделирование полёта над аэродромом

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для дальнейшей разработки БПЛА нам потребовались две модели, отражающие полёт в вертикальном и горизонтальном положении.

Изучив общее уравнения движения, описанное в статье [8], нами был сделан вывод, что БПЛА “Vertikul”, имея ряд существенных отличий (профиль крыла, положение и количество двигателей), является аналогом нашей системы. Именно поэтому, мы взяли его математическую модель за основу.

Первая модель Fкоптер(E  xq, E  yq, E  zq)  отражает полёт БПЛА в режиме квадрокоптер (см. рис. 3). Вторая модель Fсамолёт(E  xs, E  ys, E  zs)  - полёт БПЛА в режиме самолёт (см. рис. 4). Углы рысканья (ψ), крена (φ) и тангажа (θ) являются углами Эйлера. Индекс “q” обозначает принадлежность к координатной системе квадрокоптера, индекс “s” к самолёту.

Рис.3. БПЛА в режиме квадрокоптер

Рис.4. БПЛА в режиме самолёт

Таким образом, общее уравнение движения, выраженное через Fкоптер,  получается на основе уравнения Ньютона-Эйлера.

| m1300Iц.м.q vq ω+q ω×m q vq ω×Iц.м.q ω=q Fq M | (2) |
| --- | --- |

q v: линейная скорость

q ω: угловая скорость

q F: внешние силы

q M: момент сил

Фактически, мы записали второй закон Ньютона и сумму моментов инерции для БПЛА. Затем, создали компьютерную модель БПЛА (см. рис. 5). После чего, был сделан чертёж в программе AutoCAD (см. рис. 6).

Рис.5. Компьютерная модель БПЛА

Рис.6. Чертёж БПЛА

ГЛАВА II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

Капитальные вложения на производство БПЛА (ξ) рассчитываются по формуле:

| ξ=ξп+ξр, | (3) |
| --- | --- |

ξп: капитальные вложения на проектирование [у.е.] ξр: капитальные вложения на реализацию проекта [у.е.]

Однако на данном этапе (технический проект) мы не рассчитываем ξр, принимая его в формуле (3) равным нулю.

Начальные затраты – единовременные расходы на исследование и обработку материалов исследования, разработку и усовершенствование систем, которые включены в  ξп .

Суммарные затраты на проектирование системы и ее разработку и отладку определяются по формуле:

| ξп=(1+ρд1+ρс+ρн)i=1mΖoi+Cм, | (4) |
| --- | --- |

где  ξп: капитальные вложения на проектирование [у.е.]

ρд: коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату в долях к основной заработной плате (в нашем регионе ρд=0,4)

ρс: коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды, в долях к сумме основной и дополнительной заработной платы разработчиков ( ρс=0,263,  включая отчисления в пенсионный фонд, ФСС, ФОМС )

ρн: коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в долях к основной заработной плате разработчиков (по фактическим данным  ρн=0,6)

Ζoi:  затраты на основную заработную плату работника i-й категории

Cм: затраты на материалы

m: количество работников, участвующих в разработке проекта

Затраты на основную заработную плату сотрудника рассчитываются:

Ζoi=Ζдi×t

где    Ζдi:  среднедневная заработная плата работника

t:  количество дней, отработанных работником

Затраты времени (t) на разработку БПЛА по каждому исполнителю принимаются, исходя из его загрузки по календарному графику выполнения работ. Расчет основной заработной платы разработчиков проекта приведен из расчета, что в месяце в среднем 21 рабочий день (см. табл. 4)

Таблица 4   Основная заработная плата разработчиков аппарата

| Характеристика | Руководитель | Инженер |
| --- | --- | --- |
| Должностной оклад, руб. | 15 300 | 11 500 |
| Средняя дневная ставка | 728, 57 | 547,62 |
| Затраты на разработку, человеко-дней | 7 | 40 |
| ОЗП, руб. | 5099,99 | 22984,8 |
| Итого | 28 084,79 |  |

Материалы, приобретенные в процессе выполнения работы, и их стоимость приведены в таблице (см. табл. 5)

Таблица 5   Затраты на разработку

| Материал | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бальса | 0,5 м3 | 130 | 1040 |
| Углепластик | 0,3 м2 | 2400 | 720 |
| Пленка-оракал | 1 | 516,20 | 516,20 |
| Электродвигатель (бесколлекторный) | 4 | 1200 | 4800 |
| Полетный контроллер | 1 | 20900 | 20900 |
| Винты | 4 | 800 | 3200 |
| Прочее | - | - | 3800 |
| Итого | 34 976,20 |  |  |

Таким образом, капитальные вложения на разработку БПЛА равны:

| ξ =1+0,4×1+0,263+0,6×28 084,79 + 34 976,20 =101 486, 60 |  |
| --- | --- |

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

По чертежу (Глава I, рис. 6), была построена миниатюрная копия БПЛА (1:3). Она была  сделана из потолочной плитки и стеклопластика. На модель были установлены две тяги, приёмник и четыре двигателя, наконечники (см. прил. рис. 10,11). Были проведены эксперименты по регулировке БПЛА. Запуск БПЛА осуществлялся в помещении, что позволило эффективно поднять БПЛА на высоту и проверить его устойчивость. Были выявлены ряд проблем, связанные с переходом в горизонтальный полёт.

Рис.7. Один из этапов изготовления

После чего, мы приступили к строительству модели 1:1(см. рис. 7) и через несколько недель собрали каркас (см. рис. 8). Затем установили систему и обшили БПЛА (см. рис. 9). Произвели  ряд  общих тестов (запуск двигателей, работа элевонами) и перешли к испытаниям.

Рис.8. Каркас

Рис.9. Аппарат с вертикальным  взлётом  и посадкой

ГЛАВА IV. ИСПЫТАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Для испытания аппарата было необходимо иметь высокий уровень компетенции. Перед началом полевых работ был проведён инструктаж по мерам безопасности. Далее проведена предварительная подготовка и предполётная подготовка, установлено специальное оборудование: передатчик сигнала, приёмник, экран, пульт управления, что увеличило взлётную массу (см. схема 3).

ВЗЛЁТНАЯ МАССА АППАРАТА

Схема 3   Распределение массы по компонентам БПЛА

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Обязательно установить связь с Главным Центром Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (РЦ ЕС ОрВД)

2. Определить точку старта БПЛА и выбрать место посадки

4. Провести предварительную и  предполётную подготовку

5.Сделать осмотр материальной части комплекса дистанционного мониторинга и предполётного оборудования

6. Оценить фактическую метеорологическую ситуацию

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЁТА

Оператор должен знать:

- порядок и правила эксплуатации БПЛА;

- основы самолетовождения, аэродинамики, метеорологии;

- специфику применения БПЛА для нужд лесного хозяйства;

- правила ведения радиосвязи;

- правила техники безопасности при выполнении работ с БПЛА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

При предварительной подготовке необходимо:

1. Уяснение задачи предстоящих полетов

2. Согласование использования воздушного пространства с РЦ ЕС ОрВД

3. Изучение района планируемых работ

4. Изучение правил полетов и аэронавигационной обстановки конкретной местности

5. Составление плана работ с нанесением на карту

6. Разработка маршрутов

ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА (ОПЕРАТОР)

1. Уточнить задание

2. Определить безопасную высоту полёта

3. Принять решение на вылет

После этого было произведено два запуска (07.07.2015) , в ходе которых аппарат показал следующий ряд характеристик (см. таблица 6)

Таблица 6   Основные лётно-технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Крейсерская скорость | 21 м/c |
| Коэффициент подъёмной силы | 0,9 |
| Дальность полёта | 15 700 м |
| Высота полёта | 400 м |
| Время полёта | 12,4 мин |
| Масса аппарата | 3 250 г |
| Полезная нагрузка | 1200 г |

ВЫВОДЫ

В результате проведенного нами исследования был полностью выполнен план работы. Собран БПЛА с вертикальным взлётом и возможностью разъёма крыла для транспортировки. Создана система управления БПЛА с земли по заданным координатам. Увеличена дальность полёта, при этом сделав аппарат лёгким и выдержав бюджет на изготовление аппарата.

### Во время разработки проекта были изучены: азы по основам авиастроения, программы по компьютерному моделированию и созданию 3D моделей, чертежей, методы работы с композитными материалами, обработка деревянных изделий (в т.ч. бальзового дерева), принципы управления БПЛА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен полный цикл исследования, включающий работу в компьютерных программах, проведения экспериментов, обработку и анализ полученных материалов, создание новой системы. Как мы определили, все полученные характеристики соответствуют техническому заданию. В результате чего мы считаем, что гипотеза оказалось верной.

### ОТЛИЧИЯ НАШЕГО БПЛА ОТ АНАЛОГОВ

- Небольшая цена производства и возможностью сборки вне промышленного производства

- Компактность конструкции

- Простота и удобство технического обслуживания

- Возможность взлёта и посадки без взлётно-посадочной полосы

### ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

### Планируется продолжать работу в данном направлении. Необходимо провести дополнительные эксперименты по изучению ВВиП. Кроме того, доработать конструкцию БПЛА (установить винглеты), подготовить техническую документацию для выпуска опытной партии.

БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК

- Gavrilets, V., et al.: Avionics system for a small unmanned helicopter performing aggressive maneuvers. In: The 19th Digital Avionics Systems Conferences, 2000. Proceedings. DASC (2000), p. 10;

- Saripalli, S., et al.: A tale of two helicopters. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. 1(1), 805–810 (2003), p. 172;

- Abbeel, P., et al.: An application of reinforcement learning to aerobatic helicopter flight. In: Proceedings of Neural Information Processing Systems (NIPS) Conference, Vancouver, B.C.,Canada (2007), p. 24;

- Abbeel, P., Ganapathi, V., Ng, A.Y.: Learning vehicular dynamics, with application to modeling helicopters. In: Proceedings of Neural Information Processing Systems (NIPS) (2006), p. 102;

- Meingast, M., Geyer, C., Sastry, S.: Vision based terrain recovery for landing unmanned aerial vehicles. In: 43rd IEEE Conference on Decision and Control. CDC. vol. 2, pp. 1670–1675 (2004), p. 81;

- Ng, A.Y., et al.: Autonomous helicopter flight via reinforcement learning. In: Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) (2004);

- Montgomery, J.F., et al.: Autonomous helicopter testbed: a platform for planetary exploration technology research and development. J. Field Robot. 23(3/4), 245–267 (2006), p. 2;

- Hochstenbach M., Notteboom C.: Design and control of an unmanned aerial vehicle for autonomous parcel delivery with transition from vertical take-off to forward flight. In: Transport & Mobility Leuven, Belgium (2013), p. 15;

- RAND Corporation (2011), Unmanned Aircraft Systems for Logistics Applications. (By John E. Peters, Somi Seong, AimeeBower, Harun Dogo, Aaron L. Martin, Christopher G. Pernin.);

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

- http://www.uasvision.com/2015/10/15/google-registers-two-new-uavs-with-faa/

- http://www.amazon.com/b?node=8037720011/

- https://www.kuleuven.be/english/news/2014/students-build-drone-for-transporting-packages/

- http://www.tmleuven.be/thesisprijs/laureates/2014Hochstenbach_Notteboom_samenvatting.pdf/

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Google Sketchup, 16.0.19912 (Win 64-bit), Trimble Navigation, type 3D computer graphics, license proprietary

- Microsoft Visual Studio, 4.5.2 (Win 64-bit), Microsoft, type 	integrated development environment, license proprietary

- GNU Image Manipulation Program, 2.8.16 (Win 64-bit), GNOME Foundation, type raster graphics editor, license GNU GPL v3+

- Oracle VM VirtualBox, 5.0.14(Win 64-bit), Oracle, Sun Microsystems, Innotek, Hypervisor, , license GNU GPL v2

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис.10. Трёхмерная модель наконечника для посадки на грунт

Рис.11. Наконечник для посадки на грунт, напечатанный на 3D принтере

Гиростабилизатор ( Inertial measurement unit)

Линейно-квадратичный регулятор (Linear quadratic regulator or LQR)

Ранее подразделение Google Inc., разрабатывающее  перспективные технологии

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration)

Индекс «q» используется для обозначения векторов в координатной системе квадрокоптера