Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Усть-Абаканский центр дополнительного образования

Проект

«Устройство для передачи текстовой информации по радиоканалу»

# Выполнил: Ермаков Никита

# Руководитель: Князьков Иван Петрович

Усть-Абакан - 2016

Оглавление:

Аннотация ………………………..……. 3

Основное содержание  …..….…….…. 4

Практическая реализация  …………....7

Литература   ………………..……....…9

Аннотация

Целью проекта является создание устройства для приёма и передачи текстовой информации на расстояние.

Задачи:

1. Выбор схемы реализации устройства;

2. Подбор необходимых материалов и деталей;

3. Проверка работы системы;

4. Подведение итогов проделанной работы.

Актуальностью данного проекта является возможность создания устройства для передачи текстовой информации на расстояние по радиоканалу. Для ввода информации используются клавиатуры формата PS/2, которые несложно найти практически даром. В данной разработке применены модули Arduino, а в дальнейшем планируется устройство выполнить на микроконтроллере. Разработать плату для микроконтроллера, установить RF модули, дисплей и пользователю остается только подключить клавиатуру, установить батарейки и пользоваться. Дальность передачи в данном исполнении порядка 300 метров. В результате мы получаем простое и недорогое устройство связи. При желании передаваемую информацию можно закодировать, применив систему шифрования.

«Устройство для передачи текстовой информации по радиоканалу»

Радиопередача — беспроводная передачи информации, при которой в качестве носителя информации используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.

Принцип работы радиопередатчика:

На передающей стороне (в радиопередатчике) формируется высокочастотный сигнал (несущий сигнал) определённой частоты. На него накладывается информационный сигнал, который нужно передать (звук, изображение и т. д.) — происходит модуляция несущей информационным сигналом. Модулированный сигнал излучается передающей антенной в пространство в виде радиоволн.

На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в приёмной антенне, откуда он поступает в радиоприёмник. Здесь система фильтров выделяет из множества наведённых в антенне токов от разных радиопередатчиков и от других источников радиоволн сигнал с определённой несущей частотой, а детектор выделяет из него модулирующий информационный (полезный) сигнал. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого радиопередатчиком вследствие влияния разнообразных помех.

Радиоволны распространяются в пустоте и в атмосфере; земная твердь и вода для них непрозрачны. Однако, благодаря эффектам дифракции и отражения, возможна связь между точками земной поверхности, не имеющими прямой видимости (в частности, находящимися на большом расстоянии).

Распространение радиоволн от источника к приёмнику может происходить несколькими путями одновременно. Такое распространение называется многолучёвостью. Вследствие многолучёвости и изменений параметров среды, возникают замирания (англ. fading) — изменение уровня принимаемого сигнала во времени. При многолучёвости изменение уровня сигнала происходит вследствие интерференции, то есть в точке приёма электромагнитное поле представляет собой сумму смещённых во времени радиоволн диапазона.

ЖЕЛЕЗО

Целью проекта является создание устройства для приёма и передачи текстовой информации на расстояние.

Для приёма, создания и модулирования цифровой информации применены Arduino. К Arduino подключена клавиатура PS/2, через которую вводится текст. В качестве передатчика и приемника используется готовый модуль. Для вывода принимаемого текста подключен дисплей 16*2.

Характеристики передатчика:

	Напряжение питания: 3-12 В

	Ток потребления в режиме ожидания: 0 мА

	Ток потребления в режиме передачи: 30 мА

	Рабочая частота: 433.920 МГц

	Выходная мощность передатчика: 40 мВт

	Дальность передачи: до 500 м в зоне прямой видимости с антенной длинной 17,5

	Тип модуляции: амплитудная

	Температурный диапазон: –40…+70 °C

Для приёмника использовал готовый модуль. Характеристики приёмника:

	Напряжение питания: 4.5-5.5 В

	Ток потребления: 4 мА

	Рабочая частота: 433.920 МГц

	Температурный диапазон: –40…+70 °C

Программная часть

Вводим текст с клавиатуры (до 27 символов). После нажатия ENTER активируется передатчик. Сначала отправляется

36 бит преамбула состоящая из 0-1 битовых пар(101010101010101010101010101010101010). После этого отправляется начальный символ 12 бит (000111001101). Дальше отпарвляется длинна сообщения (1 байт), и только после этого отправляется сообщение. И в конце отправляется контрольная сумма (2 байта) для проверки цесостности информации.

Скорость передачи данных настраивается в прошивке и может быть от 100 до 9600 бит/сек.

Фото готового устройства:

Литература

http://zelectro.cc/arduino-radio-transmitter-receiver

http://cxem.net/arduino/arduino22.php

http://geekelectronics.org/arduino

http://cxem.net/arduino/arduino119.php